# 报价函格式

（报价函封面）

水上运动中心停车场及附属工程（桐溪街）设计施工一体化总承包项目

询价报价函

供应商：                        （盖章）

法定代表人或授权代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

附件1

报  价  函

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司：

我方参加贵公司组织的（水上运动中心停车场及附属工程（桐溪街）设计施工一体化总承包项目交安工程专业分包项目）询价采购活动，并进行报价。

一、我方已完全理解询价文件的全部内容，在此我方声明如下：

（一）本报价函在开标之日起 180 日内有效。

（二）我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

（四）我方承诺在本次报价函中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

二、联系方式：

地址：                                 开户名称：

电话：                                 开户银行：

传真：                                 银行账号：

邮编：

报价人全称：（盖章）                    法定代表人（或授权代理人）：（签字）

年       月     日

附件2

报价一览表

| 序号 | 采购名称 | 规格 （技术参数） | 计量 单位 | 暂定 数量 | 单价含税 最高限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标杆 | Φ325F悬臂大型指路标志杆制作安装：Φ325mm立柱,Φ168*10*8875mm上横梁钢管，Φ140*10*7165mm下横梁钢管，Φ121*10mm连接钢管，200*100*6mm方钢管边框，杆件与基础预埋件连接固定，含连接钢板、加劲板等，钢材材质为Q345C，钢管采用无缝钢管，除锈后热镀锌处理，亚光黑金属面漆两遍，具体做法见施工图。 | 根 | 3 | 31000 |  |
| 2 | 标杆 | 273F杆单臂小型指路标志制作安装：Φ273*10*8260mm无缝钢管立柱,Φ140*10*6923mm上横梁无缝钢管，Φ121*10*6103mm下横梁无缝钢管，Φ108*8mm连接钢管，均采用无缝钢管,热镀锌处理后，刷金属漆二度，表面油漆为亚光黑，具体做法见施工图 。 | 根 | 2 | 20000 |  |
| 3 | 标杆 | Φ325分体式车道分道标志杆（挑长7m两车道）制作安装：Φ325mm立柱,Φ168*12*7975mm上横梁钢管，Φ168*12*7575mm下横梁钢管，Φ89*5mm连接钢管，杆件与基础预埋件连接固定，含连接钢板、加劲板等，钢材材质为Q345C，钢管采用无缝钢管，除锈后热镀锌处理，亚光黑金属面漆两遍，具体做法见施工图。 | 根 | 3 | 28000 |  |
| 4 | 标杆 | Φ273信号灯杆（挑长6.5m）制作安装：Φ273mm立柱,Φ140*8*7423mm上横梁钢管，121*121*5mm下横梁方钢管，100*100*8mm连接方钢管，杆件与基础预埋件连接固定，含连接钢板、加劲板等，钢材材质为Q345C，钢管采用无缝钢管，除锈后热镀锌处理，亚光黑金属面漆两遍，具体做法见施工图。 | 根 | 4 | 20000 |  |
| 5 | 标杆 | Φ89标杆制作安装：Φ89*3200立柱，杆件与基础预埋件连接固定，含连接钢板、加劲板等，钢材材质为Q345C，钢管采用无缝钢管，除锈后热镀锌处理，亚光黑金属面漆两遍，具体做法见施工图。 | 根 | 5 | 1800 |  |
| 6 | 标杆 | 车道信号灯制作安装：Φ140*4.5*3300mm立柱，杆件之间连接固定，选用钢管制作，钢柱应进行防腐处理，钢材材质为Q235C，立柱及其他外露钢构件防腐，应采用热浸镀锌处理，锌附着量不低于550克/平方米，螺栓等紧固件表面镀锌350克/平方米，反腐处理后杆件表面刷黑漆，具体做法见施工图。 | 根 | 2 | 2300 |  |
| 7 | 标杆 | Φ89人行信号灯杆制作安装：Φ89立柱，杆件与基础预埋件连接固定，含连接钢板、加劲板等，钢材材质为Q345C，钢管采用无缝钢管，除锈后热镀锌处理，亚光黑金属面漆两遍，具体做法见施工图。 | 根 | 10 | 1500 |  |
| 8 | 标志板 | 大型指路标志板：边长2800*4000mm，厚3mm，铝合金滑槽、标志板底板采用牌号5083的铝合金板制作，标志板面反光膜底模、图案、文字等应采用GB/T18833-2012《道路交通反光膜》ⅴ类反光膜，包括抱箍、抱箍底衬等，具体做法见施工图。 | 块 | 3 | 7000 |  |
| 9 | 标志板 | 小型指路标志板：边长1000*2500mm，厚3mm，铝合金滑槽、标志板底板采用牌号5083的铝合金板制作，标志板面反光膜底模、图案、文字等应采用GB/T18833-2012《道路交通反光膜》ⅴ类反光膜，包括抱箍、抱箍底衬等，具体做法见施工图。 | 块 | 2 | 1400 |  |
| 10 | 标志板 | 分道标志板：边长1100*1650mm，厚3mm，铝合金滑槽，版面内容需与交警单位协商明确后方可施工，具体做法详见施工图纸，满足规范要求。 | 块 | 6 | 1100 |  |
| 11 | 标志板 | 标志板：800*800mm，版面图案不允许用拼接方式或贴膜，具体做法详见施工图纸，满足规范要求。 | 块 | 5 | 350 |  |
| 12 | 标志板 | 警示、禁令标志板：直径800mm，版面图案不允许用拼接方式或贴膜，具体做法详见施工图纸，满足规范要求。 | 块 | 8 | 350 |  |
| 13 | 信号灯 | 机动车道信号灯：LED400三灯头箭头或满盘灯，输入电压：AC195-265V，总功率<20W,光源采用四元素超高亮LED管芯，箭头灯LED数量不少于110粒，灯体外壳采用铝压铸成型，发光直径400mm，LED波长：红色625mm,绿色505mm，黄色590mm，中间正方形黄灯内嵌单8数字双色倒计时，倒计时与黄色箭头灯复合，显示单“8”字红绿双色倒计时，采用采样方式，并具有跟踪学习功能，正确显示智能联网信号机控制程序设计的倒计时间 | 套 | 6 | 2100 |  |
| 14 | 信号灯 | 人行信号灯：LED300（300mm*2）一体化单8倒计时人行信号灯，带双色数字倒计时，输入电压：AC195-265V，总功率<15W,光源采用四元素超高亮LED管芯，箭头灯LED数量不少于110粒，灯体外壳采用铝压铸成型，发光直径300mm，LED波长：红色625mm,绿色505mm，黄色590mm，采用脉冲采样模式，显示模式：红色：上面红色人形，下面红色数字；绿色：上面绿色数字，下面绿色人形 | 套 | 14 | 1100 |  |
| 15 | 设备控制机箱 | 符合GA47-2002标准及GB20999-2007-T交通信号控制机与上位时间的数据通信协议，达到集中协调式交通信号控制机的要求。304不锈钢机柜，表面喷塑处理，机柜的外尺寸为1360*660*500mm，机柜顶部装有恒温风扇，有存放资料的存储盒，信号机应为标准19英寸机箱，高度4U。信号机的电流输入端必须安装避雷装置，其他硬件和软件要求详见施工图说明。 | 台 | 2 | 29000 |  |
| 16 | 混凝土基础 | 1500*1500*2400 | 立方 | 27 | 900 |  |
| 17 | 预埋铁件 | 预埋钢板 | 只 | 5 | 1600 |  |
| 18 | 标线 | 标线：黄色、白色反光热熔涂料，采用一次常温漆划和一次热熔漆划，标线厚1.8±0.2毫米，预混或面撒玻璃微珠，用量0.3~0.34kg/m2，具体做法详见施工图纸。 | m2 | 410 | 40 |  |
| 19 | 横道线 | 人行横道线：白色反光热熔涂料，采用一次常温漆划和一次热熔漆划，标线厚1.8±0.2毫米，预混或面撒玻璃微珠，用量0.3~0.34kg/m2，具体做法详见施工图纸。 | m2 | 340 | 40 |  |
| 20 | 标记 | 3m直行箭头：白色反光热熔涂料，采用一次常温漆划和一次热熔漆划，标线厚1.8±0.2毫米，预混或面撒玻璃微珠，用量0.3~0.34kg/m2，具体做法详见施工图纸。 | 个 | 12 | 160 |  |
| 21 | 标记 | 3m转弯箭头：白色反光热熔涂料，采用一次常温漆划和一次热熔漆划，标线厚1.8±0.2毫米，预混或面撒玻璃微珠，用量0.3~0.34kg/m2，具体做法详见施工图纸。 | 个 | 10 | 160 |  |
| 22 | 标记 | 3m直行转弯箭头：白色反光热熔涂料，采用一次常温漆划和一次热熔漆划，标线厚1.8±0.2毫米，预混或面撒玻璃微珠，用量0.3~0.34kg/m2，具体做法详见施工图纸。 | 个 | 8 | 280 |  |
| 23 | 标记 | 非机动车道路标记，长2米，宽1.2米，采用一次常温漆划和一次热熔漆划，具体做法详见施工图纸。 | m2 | 21.60 | 45 |  |
| 24 | 隔离护栏 | 高度1.2米隔离护栏制作、安装等,中央隔离栏、机非隔离栏，需经业主、监理现场看样后定版施工 | m | 465 | 260 |  |
| 25 | 防撞桶 |  | 只 | 6 | 220 |  |
| 26 | 电力电缆 | 电力电缆敷设YJV-1KV-3X6 | m | 1194.09 | 16 |  |
| 27 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVV10X1.5，通过国家3C产品认证。 | m | 600.00 | 18 |  |
| 28 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 KVV4*1.5，通过国家3C产品认证。 | m | 600.00 | 12 |  |
| 合计（元） |  | 人民币（金额）大写： 人民币（金额）小写： 注：以上报价含 %增值税（ ¨专用/¨普通 ）发票； |  |  |  |  |

说 明：1.本总价=单价×数量(报价包含但不限于供应商为完成此项目所发生的运杂费、人工费、安装费等一切费用)，报价人报价须认真核对有无计算错误。

- 附表必须由法定代表人或授权代表签字及加盖公司印章。

- 报价方报价超过改价格则为无效报价。

报价人全称：（盖章）                                        法定代表人（或授权代理人）：（签字）

年   月    日

附件3

法定代表人资格证明书

(法定代表人姓名)系（报价人全称）的法定代表人。

性别:                       年龄:

职务:                       身份证号码:

特此证明。

报价人全称:（盖章）                                                                    年     月     日

法定代表人身份证反面复印件

法定代表人身份证正面复印件

附件4

法定代表人授权书

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司：

（报价人全称） 法定代表人  （姓名、职务）  授权（授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的（水上运动中心停车场及附属工程（桐溪街）设计施工一体化总承包项目交安工程专业分包）询价活动，全权处理参加询价活动中的一切事宜。

报价人全称:（盖章）                          法定代表人:（签字）

年      月     日

附:

授权代表姓名:

身份证号码:

职      务:

电      话:

代理人身份证反面复印件

代理人身份证正面复印件

、